### 《食品冷链宅配服务规范》北京市地方标准编制说明

一、任务来源。

北京市市场监督管理局关于印发《2024年北京市地方标准修订项目计划（第一批）》的通知（京市监函[2024]43号），项目编号为20241149。

二、制定标准的必要性和意义。

在传统电商与直播电商的带动下，冷链快递领域进一步发展壮大。同时，新经济形势下，一方面，消费者对生鲜食品需求不断增加，对冷链快递也提出了更高要求；另一方面，消费者在选择快递冷链服务是，对配送时效和品质要求越来越高，要求快速、准确、新鲜地送达商品。冷链宅配是快递冷链的最重要环节，也是直接传导服务体验与质量的关键。

一是本标准的制定是北京市物流标准化建设的重要组成部分。在政府的有力推动下，北京市物流标准化工作取得了显著成绩，物流标准体系得到逐步完善。但是，近年来生鲜电商的快速发展，催生了食品冷链宅配新业态的出现和快速发展，为了规范行业发展，健全北京市物流标准体系，特提出制定冷链宅配标准。

二是本标准的制定是政府规范行业发展的重要依据。本标准对北京市内冷链宅配服务，从冷链宅配服务方配送中心收货到派送到终端消费者的全部物流过程提出了操作规范和技术要求，为政府制定行业发展政策提供参考依据，也为政府规范行业发展提供依据。

三是本标准是冷链产品质量安全重要保证。冷链物流过程是一个上下游各环节协同运作的过程。冷链产品流通过程中质量安全不仅需要冷库、冷藏车等关键技术保证，更需要冷链物流的全过程管理有标准可依。目前北京市冷链物流系统各环节的企业合作关系较为松散，缺乏协同合作的意识和标准依据，导致食品冷链物流系统效率低，质量安全难以保证。冷链物流全程管理需要各流程有标准规范，各个流程之间责任交接有标准明确。因此，构建科学合理的标准对保证冷链产品质量安全显得尤为必要和迫切。

四是本标准的制定是节约社会资源的需要。一方面，冷链物流过程需要全程温度控制，过程本身是高耗能过程，需要从能源节约的角度制定完善的标准。另一方面，冷链物流对象产品多是易腐产品，如果过程管理不规范，极易造成产后损耗，极大的浪费社会资源，完善的标准可有效减少资源浪费。因此，制定冷链宅配标准对节约社会资源有着重要的现实意义。

五是本标准的制定是提高食品冷链宅配服务质量的需要。随着北京市食品冷链宅配快速发展，系统地推进冷链物流标准化建设工作成为当前的一项重要任务。冷链物流标准化建设不仅直接影响着冷链物流相关企业内部和企业之间业务运作效率，更关系到冷链物流对象产品的流通效率，尤其是关系到居民生活健康和食品流通安全。特别是随着全球经济一体化和物流国际化的发展,冷链物流标准化和规范化愈来愈重要，标准的制定对于提高食品冷链宅配服务质量和效率，规范冷链物流市场秩序具有重要意义。

六是结合新的国家标准需要进行调整。2019年，国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会颁布了《冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存》（GB/T 24616-2019）标准，将《冷藏食品物流包装、标志、运输和存储》（GB/T 24616）以及《冷冻食品物流包装、标志、运输和存储》（GB/T 24617）两个标准合并，用新标准替换原来两个标准。且原版标准引用的一些标准现已废止，因此，基于国家上位标准的修订调整，特申请对《食品冷链宅配服务规范》（DB11/T 1622-2019） 进行适当修订。

三、适用对象基本情况。

本文件主要适用于企业提供的食品冷链宅配服务，包括生鲜电商、即时零售商、冷链快递服务商等。目前，北京市的生鲜电商、即时零售主要包括京东商城、美团小象超市、本来生活电商、叮咚买菜、盒马鲜生、沃尔玛等10余家头部企业，其中以美团为例，在北京有120余个前置仓，通过前置仓每天日单量大概配送50万左右。此外，叮咚买菜、京东七鲜、盒马、沃尔玛在北京也各有几十个前置仓（店），单仓每天单量超过1000单。通过前端冷库—中端前置仓—末端宅配，形成供应链服务闭环。在冷链快递领域，按照行业头部快递企业数据测算（北京顺丰冷链快件占比10%），北京生鲜冷链快件每年大概达到亿件左右。

四、主要起草过程。

1.立项

2024年1-2月，协会与业务主管单位沟通标准修订事宜，确定修订基本思路；

2024年3-4月，协会牵头，组织院校、企业有关专家组成小组，广泛收集国家、地方和行业相关的法律、法规、技术规程、规定、标准和管理办法；

2024年4月，北京市市场监督管理局《关于印发2024年北京市地方标准修订项目计划（第一批）的通知》批准立项。

2.编制草案

2024年4-5月，启动修订工作，主要起草人完成各自负责内容，形成标准初稿；

2024年5-6月，编写小组内部进行多次讨论，并向有关企业征求意见，进行修改；

2024年6-7月，到企业实地调研，了解标准的匹配情况；

3.形成征求意见稿

2024年7-8月，邀请相关专家召开征求意见会，修改形成预审稿；

2024年8月，市商务局委托编制单位组织召开标准预审会。

2024年9月-10月，补充征求部门意见。

五、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系，与国内外同类标准水平的对比情况。

本标准在编制过程中力求文字通俗易懂、内容科学全面、实际操作性强、符合北京实情，充分体现科学性、实用性、先进性、规范性。标准符合《中华人民共和国食品安全法》《北京市食品安全条例》等相关法律法规的规定，《北京市“十三五”时期物流业发展规划》《北京物流专项规划》等文件的颁布为本规范的制定提供了明确的政策依据。标准与现行国标、行标、北京市地标互相协调，无任何冲突。

本标准没有相应的国外标准，国内相关标准有国家标准：GB/T 22918-2008 易腐食品控温运输技术要求。本标准对比国标的主要区别：国内冷链物流相关标准主要针对企业到企业（B2B）的过程管理。重庆市于2024年12月发布了类似标准，但是只关注与末端，而我市制定的该标准更注重整个供应链流程闭环，针对冷链商品从从收货到最终消费者（B2C）全程的管理。因此，该标准是针对行业发展的空白而提出的。

六、主要条款及条款编制依据的说明。

- （一）主要条款变化情况

- 1、2.1中的规范性引用文件：根据上位国标更新变化情况，删除已废止的国标：GB 9681  食品包装用聚录乙烯成型品卫生标准、GB 9683  复合食品包装袋卫生标准、GB 9687  食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准、GB 9688  食品包装用聚丙乙烯成型品卫生标准、GB 9689  食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准、GB 11680  食品包装用原纸卫生标准，并且更新为新国标GB 31605-2020 食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范 、GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品、GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品等标准涵盖的引用内容。

将原GB/T 28843—2012  食品冷链物流追溯管理要求更新为最新的GB/T 28843-2024  食品冷链物流追溯管理要求。

2、3.1关于冷链宅配术语与定义的表述：由于行业发展需要，增加对食品湿度的控制。将第一句“...与温控技术”改为“...温湿度控制技术”。

- 3、更改了总体要求4.2，为更好指导和规范员工操作，增加“建立相关作业指导手册”表述。

- 4、更改了冷链宅配信息系统5.3，对配送和仓储管理信息系统，分别增加“时间”和“温度”管理，实现对服务相关要素的覆盖。

- 5、更改了到货验收7.2.3，针对实际到货状态可能情况，增加变质的食品质量异常情况。

- 6、更改了运输7.6，7.6.1增加了运输前应确认的事项：温度记录设备正常运行；

- 根据企业现行运作实际，以及保证对运输过程温度的时效性跟踪，应对运输过程中温度连续监控记录时间间隔控制在10分钟以内，因此将原7.6.5更改为“运输过程中的温度应实施连续监控，记录时间间隔不宜超过10 min，且应真实准确。超出正常范围应有警示，并按照规定及时处理。

- 7、8.1中关于食品采用的包装材料应符合的规定：由于规范性引用文件的更新，本节应用相应变更。由符合GB/T 6543、GB 9681、GB 9683、GB 9687、GB 9688、GB 9689、GB 11680等规定，变更为符合“GB 31605-2020、GB/T 6543、GB 4806.7-2016、GB 4806.13-2023 等的相关规定”。

- 8、9.2与9.3中，由于国标变更，相应的将引用标准更改为“GB/T 28843—2024”。

修订内容详见表格所示。

| 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2规范性引用文件，GB 9681 食品包装用聚录乙烯成型品卫生标准、GB 9683 复合食品包装袋卫生标准、GB 9687 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准、GB 9688 食品包装用聚丙乙烯成型品卫生标准、GB 9689 食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准、GB 11680 食品包装用原纸卫生标准 | 删除，并更新为GB 31605-2020 食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范 、GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品、GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品 | 由于原有引用国标作废，更新为的新的国标，涵盖原来的内容 |
| 2 | 2规范性引用文件，GB/T 28843—2012 食品冷链物流追溯管理要求 | 更新为GB/T 28843-2024 食品冷链物流追溯管理要求 | 国标更新了版本 |
| 3 | 3.1冷链宅配：利用专用设施设备与温控技术，从配送中心接到订单开始到派送至消费者过程中温度始终控制在适宜范围内的物流过程。 | 3.1更新为冷链宅配：利用专用设施设备与温湿度控制技术，从配送中心接到订单开始到派送至消费者过程中温度始终控制在适宜范围内的物流过程。 | 根据行业发展新变化，对食品冷链的温控技术改为温湿度控制技术 |
| 4 | 4.2应采用必要的冷链设施设备与温控技术。 | 4.2应采用必要的冷链设施设备与温度控技术，建立相关作业指导手册。 | 为更好指导和规范员工操作 |
| 5 | - 5.3.1应有配送信息系统，对温度等关键信息实现全程信息化管理。 - 5.3.2应有仓储管理系统，系统应包括保质期管理和批次管理等功能。 | - 5.3.1应有配送信息系统，对温度和时间等关键信息实现全程信息化管理。 - 5.3.2应有仓储管理系统，系统应包括温度管理、保质期管理和批次管理等功能。 | 增加相关要素的管理，实现全程化管理覆盖 |
| 6 | - 7.2.3检查到货状态是否有破损、渗漏、冻伤及融化等情况，及时协调处理异常情况。 | - 7.2.3检查到货状态是否有破损、渗漏、冻伤、融化及变质等食品质量异常情况，及时协调处理异常情况。 | 增加到货状态可能增加的另一种实际情况 |
| 7 | - 7.6.1装载前应检查运输设备，确认制冷系统或保温设备正常运行。 | - 7.6.1装载前应检查运输设备，确认制冷系统或保温设备、温度记录设备正常运行。 | 温度设备的正常运营决定了最后质量 |
| 8 | - 7.6.5运输过程中应至少20min监测一次车厢内温度，超出正常范围应有警示，并按照规定及时处理。 | - 7.6.5运输过程中的温度应实施连续监控，记录时间间隔不宜超过10 min，且应真实准确。超出正常范围应有警示，并按照规定及时处理。 | 强度温度监控的连续性，以及时效性，从20分钟记录一次改为10分钟一次 |
| 9 | 食品采用的包装材料应符合GB/T 6543、GB 9681、GB 9683、GB 9687、GB 9688、GB 9689、GB 11680等的相关规定。 | 食品采用的包装材料应符合GB 31605-2020、GB/T 6543、GB 4806.7-2016、GB 4806.13-2023 等的相关规定。 | 由于规范性引用文件的更新，本节应用相应变更 |
| 10 | 9.2冷链宅配过程温度信息采集应按照GB/T 28843—2012中第6章要求操作。 9.3冷链宅配各环节温度的测量方法应按照GB/T 28843—2012附录A以及DB11/T 3012 操 | 更新为： 9.2冷链宅配过程温度信息采集应按照GB/T 28843—2024中第6章要求操作。 9.3冷链宅配各环节温度的测量方法应按照GB/T 28843—2024附录A以及DB11/T 3012 操 | 引用的国标变更了新版本 |

（二）主要条款

1.术语和定义

由于冷链宅配属于物流领域的细分市场，目前缺乏相关的行业术语标准。本标准对冷链宅配以及相关的设备进行了定义，弥补地标空白。

2.总体要求

依据《中华人民共和国食品安全法》以及《北京市食品安全条例》等要求以及国家、行业现有的相关标准，规定了冷链宅配应该遵循节能和环保规定、建立管理制度体系、应用必要的设备设施技术以及建立可追溯制度等以保障食品安全和消费安全。

3.设施设备技术

依据冷链食品的特性，设施设备技术是开展食品冷链宅配服务的重要载体。本部分对涉及的仓储设施与设备、运输设施与设备以及信息系统等几个方面进行详细的规定。

4.人员要求

本部分对冷链宅配服务全流程中涉及的作业人员应遵循的原则做了规定，尤其是制冷工、叉车工、电工、驾驶员以及安全管理员应100%持证上岗。由于是涉及食品领域，作业人员要持有健康证，保证食品卫生安全。

5.食品冷链宅配操作流程

从保证食品安全和消费安全的角度，规定了冷链宅配从收货、验收、储存、配送加工、出库、运输到末端配送，以及退货等主要流程的操作规范。尤其是在储存环节，通过对北京主要的冷链宅配企业调研，对冷链食品存储作业区（收货区、储存区、加工区、发货区、预冷区）的温度要求进行规范细化；进一步将运输以及末端配送过程中涉及的温控设备应用与温度采集、记录、与客户的对接服务等进行了清晰规定。同时，还充分考虑到了退货物流环节的设置与操作流程。该操作流程形成较为完备的闭环，保证宅配服务与逆向操作。

6.包装与标识

本部分规定了企业生产作业中，涉及包装与标识的材料应该符合国家以及北京市有关标准要求，保障食品卫生。

7.温度监测

温度监控是确保冷链宅配服务质量的有效保障。本部分规定了企业冷链宅配服务过程中应对温度进行采集以及测量的方法。

8.节能与环保

基于北京市物流绿色发展的需要，本部分规定企业在从事冷链宅配服务中涉及设施设备技术应当符合节能要求。

9.服务质量评价与改进

本部分规定了从事冷链宅配服务的企业应当建立相应的服务质量管理制度与体系，建立内部的服务质量评价体系，保障服务质量的可控、可量化。此外，还应建立投诉处理机制，保障客户的权益。

总体而言，该标准的出发点以及聚焦点于当前行业新业态发展的需要以及行业规范性发展的需求，在借鉴行业（B2B）通用的一些要素、技术指标等的基础上，结合该领域的特性，统筹考虑服务的全周期以及站在供应链的角度，提出并编制了该标准，对于引导该领域企业发展，具有一定的指导意义。

其中，文本中第五章、第七章涉及的技术指标数据，主要来源于行业调研报告、行业典型性从事企业的运营数据、相关国家标准以及京津冀冷链区域标准涉及的技术要求。

七、重大意见分歧的处理依据和结果。

暂无

八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由。

本标准建议作为推荐性标准。本标准具有较强的实用性和可操作性，物流业尤其冷链行业是连接居民生活消费，保障日常必需品供应以及提高生活品质的重要支撑。因此，冷链宅配服务水平整体的标准化、规范化，对于打造和谐宜居、便民利民以及高品质生活的新首都具有重要意义。

本文件为现行推荐性地方标准的修订版，修订后仍为推荐性地方标准。

- 强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案。

- 不涉及。

十、实施标准的措施。

（一）宣贯培训。本标准发布实施后，由北京市商务局会同北京物流与供应链管理协会开展宣传推广。

（二）跟踪问效。本标准发布后，主管部门、起草单位等定期开展调研，跟踪使用情况，收集意见建议。

（三）配套资金。开展标准宣贯、试点、跟踪问效工作涉及的资金，除政府支持外，主要起草单位将配套相应资金。

十一、其他应说明的事项。

本标准修订不涉及专利、独家垄断等情况。